TECHNICKÁ BROŽURA · STABILIZÁTOR DUSÍKU

Stabilizátor dusíku pro kejdu, digestát a DAM

NITRIFIN® obsahuje 25% účinné látky DMPP (3,4-dimethylpyrazolfosfát) , která inhibuje bakterie rodu Nitrosomonas v půdě. Tím se zpomaluje přeměna amonného dusíku (NH4+) z kejdy, digestátu, močůvky a kapalných minerálních hnojiv na dusičnan (NO3-). Dusík zůstává v půdě v amonné formě, kterou rostliny lépe využívají, a nedochází k vyplavování ani k emisím N2O.

# Mechanismus účinku

Při aplikaci kejdy nebo digestátu na pole obsahuje hnojivo většinu dusíku v amonné formě (NH4+). Tuto formu rostliny dobře přijímají, ale půdní bakterie Nitrosomonas ji rychle přeměňují na dusičnan (nitrifikace). Dusičnan se snadno vyplavuje srážkami do podzemních vod a část se přeměňuje na N2O (oxid dusný) — silný skleníkový plyn s GWP 273× vyšším než CO2.

Co se děje v půdě bez inhibitoru a s NITRIFIN®

Bez inhibitoru: NH4+ → (Nitrosomonas) → NO2- → NO3- → vyplavení / N2O

S NITRIFIN®: DMPP blokuje Nitrosomonas → NH4+ zůstává v půdě 10–14 týdnů

DMPP je vysoce specifický inhibitor — neovlivňuje ostatní půdní mikroorganismy ani příjem živin rostlinami. Bezpečný pro půdu i hospodářská zvířata.

# Klíčová data z pokusů

−50 %

snížení emisí N2O z kejdy

−45 %

snížení vyplavování dusičnanů NO3-

10–14

týdnů účinku při teplotě půdy 5 °C

Proč VIZURA® patří do moderního zemědělství

- Ekonomická hodnota kejdy a digestátu. Kejda obsahuje typicky 4–5 kg N/t, digestát 4–6 kg N/t. Bez stabilizace se 20–40 % dusíku ztrácí vyplavením nebo emisemi do 8 týdnů. NITRIFIN® zachovává plnou hnojivou hodnotu — 1 hektar přihnojený 30 ms kejdy s NITRIFIN® ušetří 30–60 kg minerálního N.

- Klíčové pro bioplynové stanice. Digestát je často aplikován na podzim, kdy je riziko vyplavení nejvyšší. Bez stabilizace ztrácí BPS provozovatel ekonomickou hodnotu výstupu. NITRIFIN® činí digestát plnohodnotným hnojivem srovnatelným s minerálním N.

- Snížení vyplavování NO3-. Pro hospodářství ve zranitelných oblastech (NV 262/2012 Sb., nitrátová směrnice) je NITRIFIN® nástroj, jak plnit emisní limity a zároveň zachovat produkční potenciál kejdy.

- Carbon farming a eko-schémata SZP. Snížení N2O emisí o 50 % představuje významnou redukci uhlíkové stopy mléčné,

masné i bioplynové produkce. Použití NITRIFIN® je dokumentovatelné pro eko-schémata SZP, carbon credit programy a požadavky odběratelů (mlékárny, jatka, potravinářské řetězce).

- Vyšší výnos a stabilnější produkce. Postupné uvolňování N v amonné formě odpovídá křivce odběru rostlinou. Stabilnější N zásobení = vyšší a kvalitnější výnos kukuřice (zrno + siláž), pšenice, řepky i TTP.

- Univerzální dávkování DAM. Pro kapalná minerální hnojiva (DAM 30 / UAN) je dávka 1.5 l/ha bez ohledu na množství N. Jednoduchá kalkulace, žádná chyba dávkování.

- Univerzální použití po celý rok. Pro jarní aplikace, předseťové, podzimní, i během skladování v jímce (max. 3 týdny). Jeden produkt, mnoho použití.

NITRIFIN® je registrovaná ochranná známka

DOPORUČENÍ PODLE PLODIN · ČASOVÁNÍ APLIKACE

# Doporučení podle plodin — proč a kdy aplikovat

NITRIFIN® se přidává do kejdy, digestátu, močůvky nebo DAM před aplikací na pole.

Kukuřice na zrno/siláž

1–2 l/ha

Proč: Kukuřice odebírá maximum dusíku v období BBCH 30–60 (květen–červenec), tedy 6–10 týdnů po aplikaci kejdy. Bez stabilizace přijde většina N o tuto fázi, kdy je nejvíc potřeba.

Cíl: Maximální dostupnost N v období intenzivního růstu = vyšší výnos zrna i siláže.

Časování: Předseťová aplikace kejdy/digestátu — duben (nejlépe injekce do půdy). Hluboké zapravení (> 20 cm) = 2 l/ha, povrchové = 1 l/ha.

Řepka ozimá

1-2 l/ha

Proč: Podzimní aplikace kejdy nebo digestátu před setím řepky. Mladá řepka potřebuje N průběžně přes podzim a brzké jaro — bez NITRIFIN® ztratí přes zimu většinu N.

Cíl: Vyšší podzimní biomasa kořenů, robustnější vstup do zimy, vyšší výnos semene.

Časování: Aplikace kejdy/digestátu před setím (srpen) nebo časně na podzim. Jarní přihnojení DAM s NITRIFIN®: únor– březen.

Pšenice ozimá

1 l/ha

Proč: Aplikace kejdy/digestátu na strniště před přípravou půdy. Jarní DAM/UAN aplikace s NITRIFIN® stabilizují dusík přes období sucha v dubnu.

Cíl: Vyšší obsah N-látek (potravinářská kvalita), stabilní výnos.

Časování: Předseťová aplikace kejdy: září. Jarní produkční DAM: BBCH 25–32 (březen–duben).

Cukrová řepa

1–2 l/ha

Proč: Kejda/digestát aplikované předseťově v dubnu. Cukrová řepa nesnáší jednorázové vysoké dávky N — NITRIFIN® zajistí postupné uvolňování po celou sezónu.

Cíl: Vyšší cukernatost (≥ 16 %), stabilní výnos bulev.

Časování: Předseťová aplikace: konec března – duben. Aplikovat min. 14 dní před setím a zapravit.

TTP / louky / pastviny

1 l/ha

Proč: Kejda na TTP se aplikuje jarně a po sečích. Stabilizace zajistí, že N neuteče s prvním deštěm, ale podpoří více sečí ve vegetaci.

Cíl: Vyšší výnos sušiny, vyšší N-látky v píci, méně ztrát.

Časování: Brzy na jaře (březen). Po každé seči — pokud aplikujete kejdu mezi sečemi.

Brambory

1 l/ha

Proč: Brambory mají vrchol potřeby N v období tvorby hlíz (červen–červenec). Předseťová kejda s NITRIFIN® přesouvá dostupnost N do této fáze.

Cíl: Vyšší výnos hlíz, lepší tržní třídění.

Časování: Předseťová aplikace kejdy: duben. Zapravit do půdy ihned po aplikaci.

# Specifické aplikace mimo polní plodiny

- Skladování v jímce — NITRIFIN® lze přidat přímo do jímky kejdy/digestátu pro stabilizaci NH4+ během skladování. Účinnost

maximálně 3 týdny v jímce, takže jímka musí být do té doby vyprázdněna.

- Bioplynové stanice — výstup digestátu — Stabilizovaný digestát s NITRIFIN® je prémiový produkt, který lze prodávat za vyšší cenu zemědělcům jako náhradu minerálního N.

- Vinice, sady, chmelnice — Bodová aplikace kejdy s NITRIFIN® stabilizuje dusík v zóně kořenů na delší dobu, redukuje vyplavování na svazích.

NITRIFIN® je registrovaná ochranná známka

APLIKAČNÍ TECHNIKA · DÁVKOVÁNÍ · ČASOVÁNÍ

# Aplikační technika — krok za krokem

## Přidání do cisterny s kejdou/digestátem (před aplikací na pole)

1

Naplnit cisternu kejdou nebo digestátem

Standardní postup plnění cisterny ze skladovací jímky. Cisterna by měla mít fungující míchadlo.

2

Přidat NITRIFIN® podle dávky

Při kejdě/digestátu vypočtěte podle plánované aplikační dávky na hektar. Příklad: cisterna 16 ms, plánujete aplikovat 30 ms/ha = cisterna obsahuje kejdu pro 0,53 ha. Dávka NITRIFIN® = 1 l/ha × 0,53 = 0,5 l NITRIFIN® / cisterna.

3

Důkladně promíchat

Spusťte míchadlo cisterny na 3–5 minut před aplikací. Cílem je rovnoměrné rozptýlení NITRIFIN® v celém objemu kejdy.

4

Aplikovat během 24 hodin

NITRIFIN® v kejdě má plnou účinnost při aplikaci do 24 hodin. V jímce s pravidelnou homogenizací lze stabilizovat kejdu až 3 týdny.

5

Zapravit do půdy co nejdříve

Pro maximální účinnost je nutné kejdu zapravit do půdy. Injekce do hloubky > 20 cm = 2 l/ha NITRIFIN®. Povrchová aplikace s následnou lehkou kultivací = 1 l/ha.

## Přidání do DAM (UAN) — kapalné minerální hnojivo

1

Připravit nádrž s DAM

DAM 30 nebo UAN ve skladovací nádrži nebo přímo v postřikovači. Univerzální dávka 1.5 l NITRIFIN®/ha, nezávislá na množství dusíku.

2

Přidat NITRIFIN® za stálého míchání

Pro plánovanou aplikaci na 10 ha při dávce DAM 200 l/ha = 2 000 l DAM. Dávka NITRIFIN® = 1,5 l/ha × 10 = 15 l NITRIFIN® na 2 000 l DAM (cca 1 % obj.).

3

Homogenizovat 2–3 minuty

Důkladně promíchat. DAM s NITRIFIN® zůstává stabilní v nádrži min. 2 týdny.

4

Aplikovat plošně nebo bodově

Plošný postřik, hadicové aplikátory (CULTAN) nebo radličkové injekční systémy. Po povrchové aplikaci doporučujeme lehkou kultivaci.

# Doba účinku podle teploty půdy

Účinek DMPP je silně závislý na teplotě půdy. Čím je půda chladnější, tím déle DMPP účinkuje:

5 °C

10–14

týdnů účinku

10 °C

8–10

týdnů účinku

15 °C

6–8

týdnů účinku

20 °C

4–6

týdnů účinku

Strategický důsledek pro českou praxi

Podzimní aplikace kejdy/digestátu (říjen–listopad) při teplotě půdy 5–8 °C má nejdelší účinek — NITRIFIN® ochrání dusík přes celou zimu až do jarního startu vegetace. Jarní aplikace v dubnu–květnu (10–15 °C) má účinek 6–10 týdnů, což přesně pokryje fázi intenzivního růstu kukuřice, řepky a obilovin.

NITRIFIN® je registrovaná ochranná známka